广东省密胺餐具质量安全监督抽查实施细则

本细则适用于广东省生产、流通、食品经营环节应用领域中密胺餐具的省级监督抽查。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 4.2 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 4.3.1 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 特定迁移总量（以甲醛计） | GB 4806.7-2016 4.3.2 | GB 31604.48-2016 |
| 7 | 三聚氰胺特定迁移量 | GB 4806.7-2016 4.3.2 | GB 31604.15-2016 |

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。