附件1

广东省剃须刀、电推剪及类似器具产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品1个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 耐潮湿 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 机械强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 结构(不包括第22.46条试验) |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 电源连接和外部软线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 螺钉和连接 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.9-2008 《家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中做出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中做出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件2

广东省快热式电热水器产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品1个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 结构（不包括第22.46的试验） |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电源连接和外部软线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 接地措施 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.11-2008《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件3

广东省微波炉（包括组合型微波炉）产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 - GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | - 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 耐潮湿 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 稳定性和机械危险 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 机械强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | - 结构（不包括第22.46条试验） |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 内部布线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 电源连接和外部软线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 外部导线用接线端子 |  | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 接地措施 |  | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 螺钉和连接 |  | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.21-2008《家用和类似用途电器的安全微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求》

GB 4706.14-2008《家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》

GB 4706.22-2008《家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

- 经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件4

广东省衣物干燥机产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品1个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 稳定性和机械危险 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 机械强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 结构（不包括第22.46条试验 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 内部布线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 电源连接和外部软线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 外部导线用接线端子 |  | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 接地措施 |  | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 螺钉和连接 |  | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.60-2008《家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件5

广东省真空吸尘器产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品1个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 稳定性和机械危险 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 机械强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 内部布线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 电源连接和外部软线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 接地措施 |  | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.7-2014《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件6

广东省LED读写台灯产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第3章(第5章) | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 结构 （含光生物危害） | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第4章(第6章) | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第11章(第7章) | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 外部接线和内部接线 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第5章(第10章) | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 防触电保护 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第8章(第11章) | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 防尘、防固体异物和防水 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第9章(第13章) | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第10章(第14章) | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第13章(第15章) | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021或GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 第4章 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 照度及照度均匀度 | GB/T 9473-2017 第6.3.4条 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 遮光性 | GB/T 9473-2017 第6.3.3条 |  | ● |  | ● |  |

注：功率小于或等于25W的LED灯具不进行谐波电流的检测。

若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2007版时，按照GB/T 17743-2007进行试验和判定；若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2017版时，按照GB/T 17743-2017进行试验和判定；若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2021版时，按照GB/T 17743-2021进行试验和判定；若产品无CCC证书或GB/T 17743-2007、GB/T 17743-2017、GB/T 17743-2021标识时，不进行骚扰电压测试。

若产品证书上的标准包括GB/T 9473-2017时，按照GB/T 9473-2017以及证书中明示的等级（A级或AA级）进行试验和判定；若产品没有认证证书但明示执行GB/T 9473-2017和相应等级（A级或AA级），按照明示等级进行试验和判定；若产品没有认证证书但明示执行GB/T 9473-2017，没有明示等级（A级或AA级），按照等级A级进行试验和判定；若产品没有认证证书，且未明示执行GB/T 9473-2017，不进行照度及照度均匀度及遮光性测试。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1．强制性标准。

GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.204-2008《灯具第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》

GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

2．推荐性标准。

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 9473-2017《读写作业台灯性能要求》

过渡期内仍存在的旧版本标准：

GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件7

广东省LED控制装置产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组样品3个，第2组样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB19510.1-2009 (GB19510.14-2009) 第7章(第7章) | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | GB19510.1-2009 (GB19510.14-2009) 第10章（第8章） | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 保护接地装置 | GB19510.1-2009 (GB19510.14-2009) 第9章（第10章） | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 防潮与绝缘 | GB19510.1-2009 (GB19510.14-2009) 第11章（第11章） | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 介电强度 | GB19510.1-2009 (GB19510.14-2009) 第12章（第12章） | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 异常状态 | (GB19510.14-2009) 第16章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 结构 | GB19510.1-2009 (GB19510.14-2009) 第15章（第17章） | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | GB19510.1-2009 (GB19510.14-2009) 第18章（第20章） | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 19510.1-2009《灯的控制装置第1部分：一般要求和安全要求》

GB 19510.14-2009《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件8

广东省道路照明灯具产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第3章（第5章） | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 结构 （含光生物危害） | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第4章（第6章） | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第11章（第7章） | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 接地规定 | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第7章（第8章） | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 外部接线和内部接线 | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第5章（第10章） | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 防触电保护 | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第8章（第11章） | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 防尘和防水 | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第9章（第13章） | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第10章（第14章） | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB7000.1-2015（GB7000.203-2013） 第13章（第15章） | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021或GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 第4章 |  | ● |  | ● |  |

注：功率小于或等于25W的LED灯具不进行谐波电流的检测。

若产品证书上GB/T 17743的版本为2007版时，按照GB/T 17743-2007进行试验和判定；若产品证书上GB/T 17743的版本为2017版时，按照GB/T 17743-2017进行试验和判定；若产品证书上GB/T 17743的版本为2021版时，按照GB/T 17743-2021进行试验和判定；若产品无证书或GB/T 17743-2007、GB/T 17743-2017、GB/T 17743-2021标识时，不进行骚扰电压测试。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1．强制性标准。

GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.203-2013《灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》

GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

2．推荐性标准。

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

过渡期内仍存在的旧版本标准：

GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件9

广东省固定式通用灯具产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第3章(第5章) | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 结构 （含光生物危害） | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第4章(第6章) | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第11章(第7章) | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 接地规定 | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第7章(第8章) | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 外部接线和内部接线 | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第5章(第10章) | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 防触电保护 | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第8章(第11章) | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 防尘、防固体异物和防水 | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第9章(第13章) | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第10章(第14章) | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB7000.1-2015（ GB7000.201-2008） 第13章(第15章) | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021或GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 第4章 |  | ● |  | ● |  |

注：功率小于或等于25W的LED灯具不进行谐波电流的检测。

若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2007版时，按照GB/T 17743-2007进行试验和判定；若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2017版时，按照GB/T 17743-2017进行试验和判定；若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2021版时，按照GB/T 17743-2021进行试验和判定；若产品无CCC证书或GB/T 17743-2007、GB/T 17743-2017、GB/T 17743-2021标识时，不进行骚扰电压测试。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1．强制性标准。

GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.201-2008《灯具第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

2．推荐性标准。

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

过渡期内仍存在的旧版本标准：

GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件10

广东省可移式通用灯具（不含LED读写台灯）

产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第3章(第5章) | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 结构 （含光生物危害） | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第4章(第6章) | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第11章(第7章) | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 接地规定 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第7章(第8章) | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 外部接线和内部接线 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第5章(第10章) | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 防触电保护 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第8章(第11章) | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 防尘、防固体异物和防水 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第9章(第13章) | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第10章(第14章) | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB7000.1-2015（ GB7000.204-2008） 第13章(第15章) | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021或GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 第4章 |  | ● |  | ● |  |

注：功率小于或等于25W的LED灯具不进行谐波电流的检测。

若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2007版时，按照GB/T 17743-2007进行试验和判定；若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2017版时，按照GB/T 17743-2017进行试验和判定；若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2021版时，按照GB/T 17743-2021进行试验和判定；若产品无CCC证书或GB/T 17743-2007、GB/T 17743-2017、GB/T 17743-2021标识时，不进行骚扰电压测试。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1．强制性标准。

GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.204-2008《灯具第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》

GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

2．推荐性标准。

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

过渡期内仍存在的旧版本标准：

GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件11

广东省普通照明用自镇流荧光灯产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组样品5个，第2组样品2个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 16844-2008 第4章 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 互换性 | GB 16844-2008 第5章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 防触电保护 | GB 16844-2008 第6章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | GB 16844-2008 第7章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 机械强度 | GB 16844-2008 第8章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 灯头温升 | GB 16844-2008 第9章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 耐热性 | GB 16844-2008 第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 防火与防燃 | GB 16844-2008 第11章 | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 16844-2008《普通照明用自镇流灯的安全要求》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件12

广东省嵌入式LED灯具产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第3章(第5章) | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 结构 （含光生物危害） | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第4章(第6章) | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第11章(第7章) | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 接地规定 | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第7章(第8章) | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 外部接线和内部接线 | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第5章(第10章) | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 防触电保护 | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第8章(第11章) | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 防尘、防固体异物和防水 | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第9章(第13章) | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第10章(第14章) | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB7000.1-2015（ GB7000.202-2008） 第13章(第15章) | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021或GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 第4章 |  | ● |  | ● |  |

注：功率小于或等于25W的LED灯具不进行谐波电流的检测。

若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2007版时，按照GB/T 17743-2007进行试验和判定；若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2017版时，按照GB/T 17743-2017进行试验和判定；若产品CCC证书上GB/T 17743的版本为2021版时，按照GB/T 17743-2021进行试验和判定；若产品无CCC证书或GB/T 17743-2007、GB/T 17743-2017、GB/T 17743-2021标识时，不进行骚扰电压测试。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1．强制性标准。

GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.202-2008《灯具第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》

GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

2．推荐性标准。

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

过渡期内仍存在的旧版本标准：

GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件13

广东省投光灯具产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第3章(第5章) | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 结构 （含光生物危害） | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第4章(第6章) | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第11章(第7章) | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 接地规定 | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第7章(第8章) | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 外部接线和内部接线 | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第5章(第10章) | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 防触电保护 | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第8章(第11章) | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 防尘和防水 | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第9章(第13章) | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第10章(第14章) | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB7000.1-2015（ GB7000.7-2005） 第13章(第15章) | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 骚扰电压 | GB/T 17743-2021或GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 第4章 |  | ● |  | ● |  |

注：功率小于或等于25W的LED灯具不进行谐波电流的检测。

若产品证书上GB/T 17743的版本为2007版时，按照GB/T 17743-2007进行试验和判定；若产品证书上GB/T 17743的版本为2017版时，按照GB/T 17743-2017进行试验和判定；若产品证书上GB/T 17743的版本为2021版时，按照GB/T 17743-2021进行试验和判定；若产品无证书或GB/T 17743-2007、GB/T 17743-2017、GB/T 17743-2021标识时，不进行骚扰电压测试。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1．强制性标准。

GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.7-2005《投光灯具安全要求》

GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

2．推荐性标准。

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

过渡期内仍存在的旧版本标准：

GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件14

广东省自镇流LED灯产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组样品5个，第2组样品2个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 24906-2010 第5章 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 互换性 | GB 24906-2010 第6章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 意外接触带电部件的防护 | GB 24906-2010 第7章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | GB 24906-2010 第8章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 机械强度 | GB 24906-2010 第9章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 灯头温升 | GB 24906-2010 第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 耐热性 | GB 24906-2010 第11章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 防火与防燃 | GB 24906-2010 第12章 | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件15

广东省车载卫星导航设备产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用卫星导航设备 | 1台 | 1台 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动时间 | GB/T 19392第4.2.1.3条、5.3.3条 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 车辆定位与地图匹配功能 | GB/T 19392第4.2.2.1条、5.3.5条 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 地图显示功能 | GB/T 19392第4.2.2.2条、5.3.5条 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 效率 | GB/T 19392第4.2.1.4条、5.3.4条 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 位置更新率 | GB/T 19392第4.2.1.2条、5.3.2条 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 路径规划功能 | GB/T 19392第4.2.2.4条、5.3.5条 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 路径引导功能 | GB/T 19392第4.2.2.5条、5.3.5条 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 辐射骚扰（300MHz-1GHz） | GB/T 19392第4.6条、5.7.1条 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 传导骚扰 | GB/T 19392第4.6条、5.7.2条 |  | ● |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 19392-2013《车载卫星导航设备通用规范》

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件16

广东省电源适配器产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT类电源适配器 | 2台 | 1台 |
| 2 | AV类电源适配器 | 2台 | 1台 |
| 3 | 移动通信手持机用电池充电器 | 2台 | 1台 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）IT类电源适配器和移动通信手持机用电池充电器

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011条款2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011条款2.9 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011条款2.10.3、2.10.4 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011条款3.1.9 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 直插式设备 | GB 4943.1-2011条款4.3.6 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 耐异常热 | GB 4943.1-2011条款4.5.5 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011条款5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 电源端子骚扰电压/交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254-2008条款5.1或GB/T 9254.1-2021条款A.3 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 1GHz以下辐射骚扰/1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254-2008条款5.1或GB/T 9254.1-2021条款A.2 |  | ● |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

若抽样产品明示或CCC证书上使用GB/T 9254-2008标准，则按照GB/T 9254-2008进行检验；

若抽样产品明示或CCC证书上使用GB/T 9254.1-2021标准，按照GB/T 9254.1-2021进行检验；

若抽样产品无明示GB/T 9254-2008及GB/T 9254.1-2021中的任一标准，则按照GB/T 9254.1-2021进行检验，但相关指标不参与判定。

（二）AV类电源适配器

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘材料的耐热 | GB 8898-2011条款7.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011条款8 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011条款9 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 绝缘要求 （湿热处理、绝缘电阻和抗电强度） | GB 8898-2011条款10.2-10.3 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 跌落试验 | GB 8898-2011条款12.1.4 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011条款13.1-13.4 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 与电源插头形成一体的装置 | GB 8898-2011条款15.4 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 电源端骚扰电压/交流电源端口的传导发射 | GB/T 13837-2012条款5.3或GB/T 9254.1-2021条款A.3 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 骚扰功率/1GHz以下辐射发射 | GB/T 13837-2012条款5.6或GB/T 9254.1-2021条款A.2 |  | ● |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

若抽样产品明示或CCC证书上使用GB/T 13837-2012标准，则按照GB/T 13837-2012进行检验；

若抽样产品明示或CCC证书上使用GB/T 9254.1-2021标准，按照GB/T 9254.1-2021进行检验；

若抽样产品无明示GB/T 13837-2012及GB/T 9254.1-2021中的任一标准，则按照GB/T 9254.1-2021进行检验，但相关指标不参与判定。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1 部分：通用要求》

GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》

GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》

GB/T 13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件17

广东省路由器产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 2台 | 1台 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011条款2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011条款2.9 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011条款2.10.3、2.10.4 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011条款3.1.9 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 直插式设备 | GB 4943.1-2011条款4.3.6 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 耐异常热 | GB 4943.1-2011条款4.5.5 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011条款5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 电源端子骚扰电压/交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254-2008条款5.1或GB/T 9254.1-2021条款A.3 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 1GHz以下辐射骚扰/1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254-2008条款5.1或GB/T 9254.1-2021条款A.2 |  |  |  |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

若抽样产品明示或CCC证书上使用GB/T 9254-2008标准，则按照GB/T 9254-2008进行检验；

若抽样产品明示或CCC证书上使用GB/T 9254.1-2021标准，按照GB/T 9254.1-2021进行检验；

若抽样产品无明示GB/T 9254-2008及GB/T 9254.1-2021中的任一标准，则按照GB/T 9254.1-2021进行检验，但相关指标不参与判定。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1 部分：通用要求》

GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件18

广东省移动电话产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动电话 | 2台 | 1台 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射杂散骚扰 | GB/T 22450.1-2008条款7.3 GB/T 19484.1-2013条款8.2 YD/T 1592.1-2012条款8.2 YD/T 1595.1-2012条款8.2 YD/T 2583.14-2013条款8.1 YD/T 2583.18-2019条款8.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 电源端子传导连续骚扰 | GB/T 22450.1-2008 条款7.6、7.7 GB/T 19484.1-2013 条款8.5、8.6 YD/T 1592.1-2012条款8.5、8.6 YD/T 1595.1-2012条款8.5、8.6 YD/T 2583.14-2013 条款8.3、8.4 YD/T 2583.18-2019条款8.3、8.4 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 辐射连续骚扰 | GB/T 22450.1-2008条款7.4 GB/T 19484.1-2013条款8.3 YD/T 1592.1-2012条款8.3 YD/T 1595.1-2012条款8.3 YD/T 2583.14-2013条款8.2 YD/T 2583.18-2019条款8.2 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011条款2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 第2.9条 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011条款2.10.3、2.10.4 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 第3.1.9条 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 直插式设备 | GB 4943.1-2011 第4.3.6条 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐异常热 | GB 4943.1-2011条款4.5.5 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 第5.2条 | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

第1组1#样品进行序号1—3的检验项目，2#样品进行序号4—10的检验项目；

对于1—3的检验项目，依照如下原则选择判定标准，如果被测设备支持GSM制式，则选择GSM制式的一个频段测试，采用GSM制式的判定标准；否则选择产品标称制式的任一制式的一个频段测试，并采用该制式对应的判定标准。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全第1 部分：通用要求》

GB/T 22450.1-2008《900/1800 MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法第1部分：移动台及其辅助设备》

GB/T 19484.1-2013《800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备》

YD/T 1592.1-2012《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分：用户设备及其辅助设备》

YD/T 1595.1-2012《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第1部分：用户设备及其辅助设备》

YD/T 2583.14-2013《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法第14部分：LTE用户设备及其辅助设备》

YD/T 2583.18-2019《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法第18部分：5G用户设备和辅助设备》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件19

广东省电动平衡车产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品、1台作为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高设计车速 | GB/T 34667-2017 6.2.1 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 超速保护 | GB/T 34668-2017 9.1.1 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 低电量保护 | GB/T 34668-2017 9.1.2 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 充电锁止 | GB/T 34668-2017 9.1.7 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 防飞转保护 | GB/T 34668-2017 9.1.8 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 布线要求 | GB/T 34668-2017 6.2 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 驻坡能力及保护 | GB/T 34668-2017 9.1.3 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 静态强度 | GB/T 34668-2017 9.3.2 |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 34668-2017《电动平衡车安全要求及测试方法》

GB/T 34667-2017《电动平衡车通用技术条件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件20

广东省电动汽车交流充电桩产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 1个 | 1个 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | GB/T 18487.1-2015 条款11.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 电动汽车供电设备供电电压消失 | GB/T 18487.1-2015 条款7.3.2 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T 18487.1-2015 条款11.3 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 标识和说明 | GB/T 18487.1-2015 条款16 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 基本构成检查 | NB/T 33008.2-2018 条款5.2.3 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 显示功能 | NB/T 33008.2-2018 条款5.3.4 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 控制导引信号异常试验 | GB/T 34657.1-2017 条款6.4.4.1、条款6.4.4.2、条款6.4.4.3 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 过流试验 | GB/T 34657.1-2017 条款6.4.4.5 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 急停保护试验 | NB/T 33008.2-2018 条款5.4.3 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 静电放电抗扰度 | GB/T 18487.2-2017 条款7.2 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 辐射骚扰 （30MHz~1000MHz） | GB/T 18487.2-2017 条款8.3.5.2 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 传导骚扰（电源输入端） | GB/T 18487.2-2017 条款8.3.2 |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》

GB/T 18487.2-2017《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》

GB/T 34657.1-2017《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》

NB/T 33002-2018《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33008.2-2018《电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件21

广东省成套电力开关和控制设备产品

质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品1个，第2组抽取样品1个。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 条款10.3 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 条款10.4 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.12-2013 条款10.5.2 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 工频耐受电压 | GB/T 7251.1-2013 /T 7251.12-2013 条款10.9.2 |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 仅对防护等级第一位数字为4及以下的成套设备进行现场检验。防护等级第一位数字为5及以上的不进行抽检。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》（现行推荐性国家标准，2013年12月31日发布，2015年01月13日实施）

GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》（现行推荐性国家标准，2013年12月31日发布，2015年01月13日实施）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中做出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中做出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件22

广东省交电设备及产品（家用和类似用途

剩余电流动作断路器）产品

质量监督抽查实施细则

一、 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 9 | 9 |
| 2 | 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) | 9 | 9 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

- （一）家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温升 | GB/T16917.1-2014 GB/T16917.21-2008 GB/T16917.22-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐异常发热和耐燃性 |  |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 在剩余电流条件下的动作特性 |  |  | ● | ● |  |  |

- （二）家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温升 | GB/T16916.1-2014 GB/T16916.21-2008 GB/T16916.22-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐异常发热和耐燃性 |  |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 剩余电流条件下的动作特性 |  |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）》

GB/T 16917.21-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第 21 部份：一般规则对动作功能与电源无关的 RCBO 的适用性》

GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第 22 部份：一般规则对动作功能与电源有关的 RCBO 的适用性》

GB/T 16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）》

GB/T 16916.21-2008《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第 21 部份：一般规则对动作功能与电源无关的 RCCB 的适用性》

GB/T 16916.22-2008《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第 22 部份：一般规则对动作功能与电源有关的 RCCB 的适用性》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件23

广东省交电设备及产品（家用及类似场所用

过电流保护断路器）产品质量监督抽查实施细则

一、 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 9 | 9 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐异常发热和耐燃 | GB/T10963.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 温升试验及功耗测量 |  |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 时间-电流特性试验 |  |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 瞬时脱扣,触头正确断开和自由脱扣功能试验 |  |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 10963.1-2020《家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件24

广东省交电设备及产品（塑料外壳式断路器）产品质量监督抽查实施细则

一、 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料外壳式断路器 | 1 | 1 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短路脱扣器（瞬时脱扣器） | GB/T14048.2-2020 GB/T14048.1-2012 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 短路脱扣器（定时限脱扣器） |  |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 过载脱扣器（瞬时脱扣器） |  |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 过载脱扣器（定时限脱扣器） |  |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 过载脱扣器（反时限脱扣器） |  |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 定时限脱扣器的附加试验 |  |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 冲击耐受电压试验 |  |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 工频耐压试验 |  |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件25

广东省转换器产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转换器 | 7个 | 3个 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸的检查 | GB/T 1002-2008/GB/T 1002-2021、 GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款9 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款17 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 温升 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款19 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款22 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款25 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款27 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款28 |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》

GB/T 2099.3-2015《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》

GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件26

广东省开关电源产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

开关电源每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品、1台作为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011条款2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1-2011条款2.6.3.4 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011条款2.9 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011条款2.10.3、2.10.4 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011条款5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 电源端子骚扰电压/交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254-2008条款5.1或GB/T 9254.1-2021条款A.3 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 1GHz以下辐射骚扰/1GHz以下辐射发射 | GB/T 9254-2008条款5.1或GB/T 9254.1-2021条款A.2 |  | ● |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

若抽样产品明示或CCC证书上使用GB/T 9254-2008标准，则按照GB/T 9254-2008进行检验；

若抽样产品明示或CCC证书上使用GB/T 9254.1-2021标准，按照GB/T 9254.1-2021进行检验；

若抽样产品无明示GB/T 9254-2008及GB/T 9254.1-2021中的任一标准，则按照GB/T 9254.1-2021进行检验，但相关指标不参与判定。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》

GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

- GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分 发射要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件27

广东省原电池产品质量监督抽查实施细则

- 一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取数量数量如下表所示：

| 序号 | 检验项目 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原电池及原电池组（非扣式、干电池） | 40个 | 20个 |
| 2 | 扣式原电池 | 45个 | 20个 |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）原电池及原电池组（非扣式、干电池）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 8897.1-2021 - GB/T 8897.2-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 外形尺寸 | GB/T 8897.1-2021 - GB/T 8897.2-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 开路电压 | GB/T 8897.1-2021 - GB/T 8897.2-2021 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 放电性能 | GB/T 8897.1-2021 - GB/T 8897.2-2021 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 不正确的安装 | GB 8897.5-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 外部短路 | GB8897.5-2013 | ● |  | ● |  |  |

（二）扣式原电池（锂系）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部短路 | - GB 8897.4-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 强制放电 | - GB 8897.4-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 自由跌落 | - GB 8897.4-2008 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 热滥用 | - GB 8897.4-2008 | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

电池根据产品说明书上的产品应用场景进行一项放电性能的测试。如未明确其产品应用场景，由检测机构按照产品通用应用场景进行一项放电性能测试；

原电池抽取60日内生产的产品。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 8897.1-2013《原电池 第1部分：总则》

GB/T 8897.2-2013《原电池 第2部分：外形尺寸和电性能要求》

GB 8897.4-2008	《原电池 第4部分：锂电池的安全要求》

GB 8897.5-2013	《原电池 第4部分：水溶液电解质电池的安全要求》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件28

广东省电力电缆产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤包绝缘电力电缆 | 20米 | 20米 |
| 2 | 架空绝缘电缆 | 20米 | 20米 |

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，检验样品和备用样品必须取自同一根电缆。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

检验样品和备用样品应分别签封，确保防止拆封、封条完整、清晰，并注明“检验样品”或“备用样品”，一起寄/送给检验机构。封样单上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并采用透明胶带缠裹。封好样后，可采取拍照、封样单骑缝签名、漆封、特殊材料等其他附加的防拆封措施。在运送过程中应注意对样品外表面及端头进行适当防护，避免出现磕碰、磨损，尤其避免端头雨淋、进水等情况，必要时可进行塑封。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 12706.1-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 4h电压试验 | GB/T 12706.1-2020； GB/T 3048.8-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 绝缘最薄处 厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 非金属护套最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 铠装金属层 测量 | GB/T 12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后抗张 强度 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后断裂 伸长率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后抗张 强度变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘空气烘箱老化后断裂 伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 护套空气烘箱老化后抗张 强度 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 护套空气烘箱老化后断裂 伸长率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 护套空气烘箱老化后抗张 强度变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 护套空气烘箱老化后断裂 伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 绝缘热延伸 试验 | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 绝缘收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 护套收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 23 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.13-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 24 | 标志内容检查 | GB/T12706.1-2020 |  | ● |  | ● |  |

（二）额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008； GB/T 3048.4-2007； GB/T 12706.2 -2020； GB/T 12706.3-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 4h电压试验 | GB/T 12706.2 -2020； GB/T 12706.3-2020；GB/T 3048.8-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.2–2020； GB/T 12706.3-2020； GB/T 2951.11-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 绝缘偏心度 | GB/T 12706.2-2020； GB/T 12706.3-2020； GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 铅套最小 厚度 | GB/T 12706.2 -2020； GB/T 12706.3-2020； GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 非金属护套最薄处厚度 | GB/T 12706.2 -2020； GB/T 12706.3-2020； GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后 抗张强度 变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 护套空气烘箱老化后 抗张强度 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 护套空气烘箱老化后 抗张强度 变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 护套失重 试验 | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 绝缘收缩 试验 | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 护套收缩 试验 | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.13-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 22 | 标志内容 检查 | GB/T 12706.2-2020；GB/T 12706.3-2020 |  | ● |  | ● |  |

（三）额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008；GB/T 3048.4-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 电压试验 | GB/T 3048.8-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 绝缘最薄处 厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 绝缘老化前 抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 绝缘老化前 断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 绝缘空气烘箱老化后抗张 强度 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后断裂 伸长率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后抗张 强度变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化后断裂 伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 绝缘热失重 试验 | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘热延伸 试验 | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 绝缘收缩试验 | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 标志内容检查 | GB/T 12527-2008 |  | ● |  | ● |  |

（四）额定电压10kV架空绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008； GB/T 3048.4-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 4h交流电压试验 | GB/T 3048.8-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 绝缘老化前 抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 标志内容检查 | GB/T 14049-2008 |  | ● |  | ● |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 12706.1-2020《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）》

GB/T 12706.2-2020《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6 kV（Um=1.2 kV）和30 kV（Um=3.6 kV）电缆》

GB/T 12706.3-2020 《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35kV（Um=1.2 kV）电缆》

GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》

GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

当被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

当被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件29

广东省通信电缆产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 | 不少于100米 | 不少于100米 |
| 2 | 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 | 不少于100米 | 不少于100米 |
| 3 | 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆 | 不少于100米 | 不少于100米 |

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，检验样品和备用样品必须取自同一根电缆。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

检验样品和备用样品应分别签封，确保防止拆封、封条完整、清晰，并注明“检验样品”或“备用样品”，一起寄/送给检验机构。封样单上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并采用透明胶带缠裹。封好样后，可采取拍照、封样单骑缝签名、漆封、特殊材料等其他附加的防拆封措施。在运送过程中应注意对样品外表面及端头进行适当防护，避免出现磕碰、磨损，尤其避免端头雨淋、进水等情况，必要时可进行塑封。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体外径 | GB/T2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 电缆外径 | GB/T2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 导体直流电阻 | YD/T 837.2-1996 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 直流电阻不平衡 | YD/T 837.2-1996 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 衰减 | YD/T 838.1-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 近端串音 | YD/T 838.1-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 远端串音 | YD/T 838.1-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 特性阻抗 | YD/T 1019-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 回波损耗 | YD/T 1019-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 长度标志误差 | YD/T 1019-2013 |  | ● |  | ● |  |

（二）有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内导体直径 | GB∕T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 绝缘直径 | GB∕T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 外导体直径 | GB∕T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 编织密度 | GB∕T 2951.11-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 护套厚度 | GB∕T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 电缆直径 | GB∕T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 特性阻抗 | GY/T 135-1998 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 衰减常数 | GY/T 135-1998 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 回波损耗 | GY/T 135-1998 |  | ● | ● |  |  |

（三）实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB∕T2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 绝缘外径 | GB∕T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 编织单线直径 | GB∕T2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 编织密度 | GB/T 17737.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 护套厚度 | GB∕T2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 电缆外径 | GB∕T2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 介质耐电压 | IEC61196-1-105:2005 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 护套耐电压 | IEC61196-1-106:2008 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 特性阻抗 | IEC61196-1-108:2005 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 衰减常数 | GB/T 17737.1-2000 |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》

YD/T 838.1-2016《数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则》

YD/T 838.2-2016《数字通信用对绞/星绞对称电缆 第2部分：水平对绞电缆》

YD/T 838.3-2016《数字通信用对绞/星绞对称电缆 第3部分：工作区对绞电缆》

YD/T 838.4-2016《数字通信用对绞/星绞对称电缆 第4部分：主干对绞电缆》

YD/T 926.2-2009《大楼通信综合布线系统 第2部分：电缆、光缆技术要求》

IEC 61156-1:2007《数字通信用对绞星绞多芯对称电缆 第1部分：总规范》

GB/T 18015.5-2007《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分：具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电缆 分规范》

GB/T 18015.6-2007《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分：具有600 MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 工作区布线电缆 分规范》

GY/T 135-1998《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》

GB/T 14864-2013《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

当被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

当被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件30

广东省通信光缆产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信用层绞填充式室外光缆 | 不少于30米 | 不少于30米 |

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，检验样品和备用样品必须取自同一根电缆。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

检验样品和备用样品应分别签封，确保防止拆封、封条完整、清晰，并注明“检验样品”或“备用样品”，一起寄/送给检验机构。封样单上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并采用透明胶带缠裹。封好样后，可采取拍照、封样单骑缝签名、漆封、特殊材料等其他附加的防拆封措施。在运送过程中应注意对样品外表面及端头进行适当防护，避免出现磕碰、磨损，尤其避免端头雨淋、进水等情况，必要时可进行塑封。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 护套的最薄点的厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 外护套平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 外护套的最薄点的厚度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 复合带搭接的重叠宽度 | GB/T 2951.11-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 包层直径 | GB/T 15972.20-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 包层不圆度 | GB/T 15972.20-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 芯同心度误差 | GB/T 15972.20-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 1310nm模场直径 | GB/T 15972.45-2008 |  | ● | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

YD/T 901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

当被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

当被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

附件31

广东省涂料产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑用墙面涂料 | 合成树脂乳液内墙涂料（限面漆） | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 2 |  | 弹性建筑涂料（内墙） |  |  |
| 3 |  | 儿童房装饰用内墙涂料 |  |  |
| 4 |  | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（内墙型） |  |  |
| 5 |  | 水性多彩建筑涂料（内用） |  |  |
| 6 |  | 合成树脂乳液外墙涂料（限面漆） |  |  |
| 7 |  | 溶剂型外墙涂料 |  |  |
| 8 |  | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（外墙型） |  |  |
| 9 |  | 水性多彩建筑涂料（外用） |  |  |
| 10 |  | 弹性建筑涂料（外墙） | 主剂≥5 kg(L) ，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥5kg(L) ，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 11 |  | 建筑室内用腻子 |  |  |
| 12 |  | 建筑外墙用腻子 |  |  |
| 13 | 建筑防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 |  |  |
| 14 |  | 聚合物乳液建筑防水涂料 |  |  |
| 15 |  | 水乳型沥青防水涂料 |  |  |
| 16 |  | 聚合物水泥防水涂料 | 粉料≥2 kg ，液料≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 粉料≥2 kg ，液料≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 17 |  | 聚合物水泥防水浆料 | 粉料≥5kg ，液料≥5 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 粉料≥5kg ，液料≥5 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 18 | 木器涂料 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 19 |  | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 |  |  |
| 20 |  | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 |  |  |
| 21 |  | 其他木器涂料（醇酸树脂涂料） |  |  |
| 22 |  | 室内装饰装修用水性木器涂料 |  |  |
| 23 |  | 儿童房装饰用水性木器涂料 |  |  |
| 24 |  | 粉末涂料 | ≥1kg | ≥1kg |
| 25 | 工业防护涂料、涂料相关产品、调和漆、磁漆、工业漆、其他涂料 | 汽车用底漆 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 26 |  | 各色汽车用面漆 |  |  |
| 27 |  | 汽车用水性涂料（底漆、中间漆） |  |  |
| 28 |  | 汽车用水性涂料（面漆） |  |  |
| 29 |  | 富锌底漆（抽样对象仅限生产日期在2021年3月31日及之前的产品） |  |  |
| 30 |  | 低锌底漆 |  |  |
| 31 |  | 水性醇酸树脂涂料 |  |  |
| 32 |  | 硝基涂料 |  |  |
| 33 |  | 过氯乙烯树脂防腐涂料 |  |  |
| 34 |  | 氯化橡胶防腐涂料 |  |  |
| 35 |  | 建筑用钢结构防腐涂料 |  |  |
| 36 |  | 环氧沥青防腐涂料 |  |  |
| 37 |  | 玻璃鳞片防腐涂料 |  |  |
| 38 |  | 高氯化聚乙烯防腐涂料 |  |  |
| 39 |  | 水性环氧树脂防腐涂料 |  |  |
| 40 |  | 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料 |  |  |
| 41 |  | 酚醛树脂防锈涂料 |  |  |
| 42 |  | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） |  |  |
| 43 |  | 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）（面漆） |  |  |
| 44 |  | 水性聚氨酯涂料（面漆） |  |  |
| 45 |  | 氨基醇酸树脂涂料 |  |  |
| 46 |  | 醇酸树脂涂料 |  |  |
| 47 |  | 酚醛树脂涂料 |  |  |
| 48 |  | 热固性粉末涂料 | ≥1kg | ≥1kg |
| 49 | 地坪涂料 | 地坪涂装材料（水性，面涂） | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 50 |  | 地坪涂装材料（溶剂型，面涂） |  |  |
| 51 |  | 地坪涂装材料（无溶剂型，面涂） |  |  |
| 52 |  | 地坪涂装材料（水性，底涂） | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 53 |  | 地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂） |  |  |

其他注意事项：当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。当抽查产品为多组分涂料时，受检单位应提供该种涂料专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）建筑用墙面涂料（合成树脂乳液内墙涂料，限面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比率 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 |  | ● |  | ● |  |

（二）建筑用墙面涂料（弹性建筑涂料，内墙）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 低温稳定性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |

（三）建筑用墙面涂料（儿童房装饰用内墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 游离甲醛含量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 可溶性元素含量（锑） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 可溶性元素含量（砷） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性元素含量（钡） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 可溶性元素含量（镉） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性元素含量（铬） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性元素含量（铅） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性元素含量（汞） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性元素含量（硒） | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | GB/T 34676-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 干燥时间 | GB/T 34676-2017 |  | ● |  |  | ● |
| 15 | 耐冻融性 | GB/T 34676-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 对比率（限面漆） | GB/T 34676-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 耐洗刷性（限面漆） | GB/T 34676-2017 |  | ● |  | ● |  |

（四）建筑用墙面涂料（合成树脂乳液砂壁状建筑涂料，内墙型）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 低温稳定性 | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |

（五）建筑用墙面涂料（水性多彩建筑涂料，内用）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 低温稳定性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐水性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐碱性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐洗刷性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |

（六）建筑用墙面涂料（合成树脂乳液外墙涂料，限面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比率 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |  | ● |  | ● |  |

（七）建筑用墙面涂料（溶剂型外墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 甲苯和二甲苯（乙苯）总和含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 干燥时间(表干) | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比率 | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐水性 | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐洗刷性 | GB/T 9757-2001 |  | ● |  | ● |  |

（八）建筑用墙面涂料（合成树脂乳液砂壁状建筑涂料，外墙型）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 低温稳定性 | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 24-2018 |  | ● |  | ● |  |

（九）建筑用墙面涂料（水性多彩建筑涂料，外用）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 低温稳定性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐水性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐碱性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐洗刷性 | HG/T 4343-2012 |  | ● |  | ● |  |

（十）建筑用墙面涂料（弹性建筑涂料，外墙）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2～16} | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |  | ● |  |  | ● |
| 8 | 低温稳定性 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 对比率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014 |  | ● |  | ● |  |

（十一）建筑用墙面涂料（建筑室内用腻子）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 干燥时间 | JG/T 298-2010 |  | ● |  |  | ● |
| 7 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 298-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐水性（限柔韧型、耐水型） | JG/T 298-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 298-2010 |  | ● |  | ● |  |

（十二）建筑用墙面涂料（建筑外墙用腻子）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐水性 | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 腻子膜柔韧性（限普通型、柔性） | JG/T 157-2009 |  | ● |  | ● |  |

（十三）建筑防水涂料（聚氨酯防水涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC) | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 苯酚 | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 蒽 | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 萘 | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 游离TDI | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 可溶性重金属（铅）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属（镉）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 可溶性重金属（铬）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 可溶性重金属（汞）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | GB/T 19250-2013 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 拉伸强度 | GB/T 19250-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 断裂伸长率 | GB/T 19250-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 撕裂强度 | GB/T 19250-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 低温弯折性 | GB/T 19250-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 不透水性 | GB/T 19250-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 粘结强度 | GB/T 19250-2013 |  | ● |  | ● |  |

（十四）建筑防水涂料（聚合物乳液建筑防水涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC) | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 可溶性重金属（镉）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属（铬）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 可溶性重金属（汞）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 固体含量 | JC/T 864-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 拉伸强度 | JC/T 864-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 断裂伸长率 | JC/T 864-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 低温柔性 | JC/T 864-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 不透水性 | JC/T 864-2008 |  | ● |  | ● |  |

（十五）建筑防水涂料（水乳型沥青防水涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC) | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 可溶性重金属（镉）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属（铬）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 可溶性重金属（汞）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 固体含量 | JC/T 408-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 不透水性 | JC/T 408-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 粘结强度 | JC/T 408-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 低温柔度 | JC/T 408-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 断裂伸长率 | JC/T 408-2005 |  | ● |  | ● |  |

（十六）建筑防水涂料（聚合物水泥防水涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC) | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 可溶性重金属（镉）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属（铬）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 可溶性重金属（汞）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 固体含量 | GB/T 23445-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 拉伸强度（无处理） | GB/T 23445-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 断裂伸长率（无处理） | GB/T 23445-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 粘结强度（无处理） | GB/T 23445-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 不透水性 | GB/T 23445-2009 |  | ● |  | ● |  |

（十七）建筑防水涂料（聚合物水泥防水浆料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC) | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 可溶性重金属（镉）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属（铬）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 可溶性重金属（汞）（限非无色、白色、黑色防水涂料） | JC 1066-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 干燥时间 | JC/T 2090-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 不透水性 | JC/T 2090-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 柔韧性（弯折性） | JC/T 2090-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 粘结强度（无处理） | JC/T 2090-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 抗折强度 | JC/T 2090-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 抗压强度 | JC/T 2090-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐碱性 | JC/T 2090-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 耐热性 | JC/T 2090-2011 |  | ● |  | ● |  |

（十八）木器涂料（室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量(TDI+HDI) | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 干燥时间 | GB/T 23997-2009 |  | ● |  |  | ● |
| 11 | 铅笔硬度（限面漆） | GB/T 23997-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 附着力 | GB/T 23997-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐磨性（限面漆） | GB/T 23997-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐黄变性注① | GB/T 23997-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：①耐黄变性项目仅限于标称具有耐黄变等类似功能的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

（十九）木器涂料（室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 甲醇 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总和含量（限DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 干燥时间 | GB/T 23998-2009 |  | ● |  |  | ● |
| 12 | 铅笔硬度（限面漆） | GB/T 23998-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 附着力 | GB/T 23998-2009 |  | ● |  | ● |  |

（二十）木器涂料（室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 干燥时间 | GB/T 23995-2009 |  | ● |  |  | ● |
| 10 | 附着力 | GB/T 23995-2009 |  | ● |  | ● |  |

（二十一）木器涂料[其他木器涂料（醇酸树脂涂料）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 干燥时间 | GB/T 25251-2010 |  | ● |  |  | ● |
| 10 | 硬度（限调和漆、磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 弯曲试验（限清漆、磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 划格试验（限底漆、防锈漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |

（二十二）木器涂料（室内装饰装修用水性木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T 23999-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 干燥时间（实干） | GB/T 23999-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 硬度（擦伤）（限面漆） | GB/T 23999-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 附着力 | GB/T 23999-2009 |  | ● |  | ● |  |

（二十三）木器涂料（儿童房装饰用水性木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 甲醇含量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 可溶性元素含量（锑）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性元素含量（砷）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 可溶性元素含量（钡）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性元素含量（镉）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 可溶性元素含量（铬）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 可溶性元素含量（铅）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可溶性元素含量（汞）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 可溶性元素含量（硒）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）含量总和） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DIOP）含量总和） | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | GB/T 33394-2016 |  | ● | ● |  |  |
| 17 | 干燥时间 | GB/T 33394-2016 |  | ● |  |  | ● |
| 18 | 铅笔硬度（限面漆） | GB/T 33394-2016 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 附着力 | GB/T 33394-2016 |  | ● |  | ● |  |

（二十四）木器涂料（粉末涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | ● |  | ● |  |  |

（二十五）工业防护涂料（汽车用底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 杯突试验 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 划格试验 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐酸性 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐盐雾性 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐湿热性 | GB/T 13493-1992 |  | ● |  | ● |  |

（二十六）工业防护涂料（各色汽车用面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 卤代烃总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 划格试验 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 光泽 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 杯突试验 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐汽油性 | GB/T 13492-1992 |  | ● |  | ● |  |

（二十七）工业防护涂料（汽车用水性涂料，底漆、中间漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 划格试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐冲击性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 杯突试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐盐雾性 （底漆） | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |

（二十八）工业防护涂料（汽车用水性涂料，面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 耐冲击性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 铅笔硬度 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 划格试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 杯突试验 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐酸性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐碱性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐盐雾性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐湿热性 | HG/T 4570-2013 |  | ● |  | ● |  |

（二十九）工业防护涂料（富锌底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发分 | HG/T 3668-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 3668-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性（仅Ⅱ型） | HG/T 3668-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 附着力 | HG/T 3668-2009 |  | ● |  | ● |  |

（三十）工业防护涂料（低锌底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性（仅Ⅱ型） | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 柔韧性（仅Ⅱ型） | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着力 | HG/T 4844-2015 |  | ● |  | ● |  |

（三十一）工业防护涂料（水性醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冻融稳定性（3次循环） | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 热贮存稳定性 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 不挥发物含量 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 挥发性有机化合物含量（VOC含量） | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 弯曲试验 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐冲击性 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 划格试验 | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐水性（仅面漆） | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐盐水性（仅底漆） | HG/T 4847-2015 |  | ● |  | ● |  |

（三十二）工业防护涂料（硝基涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 划格试验（仅底漆） | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 回粘性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐热性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐水性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐挥发油性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |  | ● |  | ● |  |

（三十三）工业防护涂料（过氯乙烯树脂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 附着力 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐酸性 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 25258-2010 |  | ● |  | ● |  |

（三十四）工业防护涂料（氯化橡胶防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐盐水性（仅底漆） | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐碱性a（仅中间层漆、面漆） | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 划格试验（仅底漆） | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 附着力（仅面漆） | GB/T 25263-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：a.铝粉面漆除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三十五）工业防护涂料（建筑用钢结构防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐水性 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐酸性a（仅面漆） | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐盐水性（仅面漆） | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐水性（仅底漆） | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着力 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐弯曲性 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐冲击性 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 涂层耐温变性 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 贮存稳定性 | JG/T 224-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：a.面漆中含有金属颜料时不测定耐酸性。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三十六）工业防护涂料（环氧沥青防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐盐水性 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐碱性a | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐酸性a | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐湿热性 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐盐雾性 | GB/T 27806-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：a.含铝粉的产品除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三十七）工业防护涂料（玻璃鳞片防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 附着力 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐磨性 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐酸性 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐碱性 | HG/T 4336-2012 |  | ● |  | ● |  |

（三十八）工业防护涂料（高氯化聚乙烯防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 划格试验 | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 附着力（仅面漆） | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐盐水性 | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐碱性a | HG/T 4338-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：a.含铝粉的产品除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三十九）工业防护涂料（水性环氧树脂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 弯曲试验 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 划格试验 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 贮存稳定性 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | HG/T 4759-2014 |  | ● |  | ● |  |

（四十）工业防护涂料（水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 附着力 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐热性 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐乙醇性 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐石油醚性 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐二甲苯性 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐丙酮性 | HG/T 4846-2015 |  | ● |  | ● |  |

（四十一）工业防护涂料（酚醛树脂防锈涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐冲击性 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 硬度 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 附着力 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 结皮性 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐盐水性 | GB/T 25252-2010 |  | ● |  | ● |  |

（四十二）工业防护涂料[潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅笔硬度 | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 划格试验 | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐干热性（仅木器用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐磨性（仅木器用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐碱性 | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐醇性（仅木器用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐污染性（仅木器用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 弯曲试验（仅金属用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐冲击性（仅金属用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐酸性（仅金属用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐盐水性（仅金属用涂料） | HG/T 2240-2012 |  | ● |  | ● |  |

（四十三）工业防护涂料[溶剂型聚氨酯涂料（双组分）（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量a | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 附着力 | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐酸性 | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐碱性 | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 铅笔硬度（仅Ⅱ型） | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 划格试验（仅Ⅱ型） | HG/T 2454-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：a.含铝粉、珠光颜料的涂料除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

（四十四）工业防护涂料（水性聚氨酯涂料，面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅笔硬度 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 划格试验 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐冲击性 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐磨性 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐干热性 | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 涂层耐温变性（仅无机非金属表面用涂料） | HG/T 4761-2014 |  | ● |  | ● |  |

（四十五）工业防护涂料（氨基醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量（仅色漆） | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 划格试验（除Ⅱ型） | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 铅笔硬度 | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐热性（仅色漆） | GB/T 25249-2010 |  | ● |  | ● |  |

（四十六）工业防护涂料（醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量（除底漆、防锈漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 结皮性 | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 弯曲试验（仅清漆、磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 回粘性（仅清漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 硬度（仅调和漆、磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 划格试验（仅底漆、防锈漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐水性（仅清漆、磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐挥发油性（仅清漆、磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 耐酸性a（仅室外用磁漆） | GB/T 25251-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：a.含铝粉颜料的产品除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

（四十七）工业防护涂料（酚醛树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 结皮性 | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 硬度（除底漆） | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 柔韧性（除底漆） | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐冲击性（仅磁漆） | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 附着力 | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐水性（除底漆） | GB/T 25253-2010 |  | ● |  | ● |  |

（四十八）工业防护涂料（热固性粉末涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 附着力 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 弯曲试验 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 杯突 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐碱性a | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 耐酸性 | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）b | HG/T 2006-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a仅适用于室内用粉末涂料 b仅适用于优等品 |  |  |  |  |  |  |  |

（四十九）地坪涂料[地坪涂装材料（水性，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

（五十）地坪涂料[地坪涂装材料（溶剂型，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

（五十一）地坪涂料[地坪涂装材料（无溶剂型，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 抗压强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

（五十二）地坪涂料[地坪涂装材料（水性，底涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

（五十三）地坪涂料[地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 可溶性重金属c | GB/T 22374-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： a单组分水性地坪涂装材料不测 b仅适用于室内地坪涂装材料 c仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）样品打开后应立即进行搅拌、取样，取样结束后及时装入密闭的容器中在适当的贮存条件下贮存。

（2）检验时，应先对样品的有害物质限量进行检测。

（3）对比率项目检测用聚酯膜法。

（4）对于多组分样品，应按照产品配比充分混合后进行试验。

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1．强制性标准。

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》

2．推荐性标准。

GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》

GB/T 34676-2017《儿童房装饰用内墙涂料》

JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》

JG/T 24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

HG/T 4343-2012《水性多彩建筑涂料》

GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T 9757-2001《溶剂型外墙涂料》

JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》

GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》

JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》

JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》

GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》

GB/T 23998-2009《室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料》

GB/T 23995-2009《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》

GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》

GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》

GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》

GB/T 13493-1992《汽车用底漆》

GB/T 13492-1992《各色汽车用面漆》

HG/T 4570-2013《汽车用水性涂料》

HG/T 3668-2009《富锌底漆》

HG/T 4844-2015《低锌底漆》

HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》

GB/T 25271-2010《硝基涂料》

GB/T 25258-2010《过氯乙烯树脂防腐涂料》

GB/T 25263-2010《氯化橡胶防腐涂料》

JG/T 224-2007《建筑用钢结构防腐涂料》

GB/T 27806-2011《环氧沥青防腐涂料》

HG/T 4336-2012《玻璃鳞片防腐涂料》

HG/T 4338-2012《高氯化聚乙烯防腐涂料》

HG/T 4759-2014《水性环氧树脂防腐涂料》

HG/T 4846-2015《水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料》

GB/T 25252-2010《酚醛树脂防锈涂料》

HG/T 2240-2012《潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）》

HG/T 2454-2014《溶剂型聚氨酯涂料（双组分）》

HG/T 4761-2014《水性聚氨酯涂料》

GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》

GB/T 25253-2010《酚醛树脂涂料》

HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》

GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。